- 东部分公司南山泥渣站抓斗备件采购项目

- 预询价公告

- 深圳市深水生态环境技术有限公司就东部分公司南山泥渣站抓斗备件采购项目进行预询价，欢迎符合资质并有意向的供应商提交预询价报价，有关事项如下：

- 预询价方

- 深圳市深水生态环境技术有限公司

- 项目名称

- 东部分公司南山泥渣处理站抓斗备件采购项目

- 项目内容

- 规格型号：DYD10-10 两瓣不锈钢液压分离式抓斗。

- 抓斗容积 1m³ （具体尺寸可提供图纸）

- 油缸采用进口KOSME， 油缸密封采用日本NOK。

- 油缸端头采用进口EATON。

- 斗瓣采用304不锈钢，厚度不小于10毫米。

- 刃口板采用304不锈钢材质，厚度不小于12毫米 ；

- 轴采用45#钢调质淬火。

- 套是Cr15。

- 必须满足现场设备配套使用，现场设备采用欧式起重设备，型号为BII型双吊点。

- 液压抓斗（不锈钢）整体尺寸，必须满足卸料口和抓料口（两个）尺寸，因现场高度受限，所生产的抓斗必须满足高度要求。

- 以下为抓斗的参数

| 序号 | 组成 | 参数规格及材质 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压双瓣抓斗 | （1）DYD10-10 两瓣不锈钢液压分离式抓斗 （2）抓斗容积 1m³ （3）油缸采用进口KOSME， 油缸密封采用日本NOK。 （4）油缸端头采用进口EATON。 （5）斗瓣采用304不锈钢，厚度不小于10毫米。 （6）刃口板采用304不锈钢材质，厚度不小于12毫米 ； （7）轴采用45#钢调质淬火。 （8）套是Cr15。 （9）必须满足现场设备配套使用，现场设备采用欧式起重设备（龙辉自产），型号为BII型双吊点！ （10）液压抓斗（不锈钢）整体尺寸，必须满足卸料口和抓料口（两个）尺寸，因现场高度受限，所生产的抓斗必须满足高度要求。 具体尺寸详见图纸。 | 1 | 台 | 首次免费安装 |

抓斗具体的外形尺寸可与甲方沟通确认，现场测量。

- 四、报价要求

- 1.报价前需勘察现场，核对抓斗具体尺寸、材质、连接形式（如需图纸可提供），如不勘察现场则视为提供货物的尺寸与现场一致，如到货安装尺寸参数不一致甲方将无需支付到货验收款，乙方负责整改至与现场抓斗尺寸一致；

- 2.付款方式：签订合同后付款30%，到货后付款57%，收到甲方进场安装的通知后进场对旧抓斗进行拆卸并将新抓斗进行安装，安装完成后验收付款10%，剩余3%质保金自安装之日起12个月，质保期内无问题付剩余3%验收款。

- 3.质保期、售后服务要求：

- 卖方所供设备质保期一年，一年内实行“三包”，需安排技术人员到现场指导安装（包安装），保证安装质量，质保期内设备若出现故障，卖方需在24小时内到达现场排除故障。质保期内，因卖方所供设备故障而造成的人员、设备、生产等一切损失，均由卖方承担。

- 4.验收条件：

- （1）抓斗参数、规格、数量、材质与清单保持一致；

- （2）抓斗外形尺寸、连接形式与现场电动葫芦相匹配，安装完成后抓斗开合平衡；

- （3）安装完成后连续稳定运行7天，未出现故障视为验收合格。

- 五、报价格式

- 报价单（详见附表1）；

- 营业执照扫描件；

- *以上文件均须加盖投标人公章

七、递交报价文件的截止时间、地点

- 方式：所有报价文件可通过电子邮件发送至联系人邮箱lin.yuxi@szwatereco.com邮件标题格式：“报价文件+项目名称+投标人全称”。

- 接收报价文件截止时间：2024年11月23日18：00（北京时间）之前，逾期或不符合规定的报价文件恕不接受。

- 联系人：林浴喜 电话：15218386987。

- 八、本项目的联系方式：

可按下列地址以书面或邮箱的形式查询：

预询价方：深圳市深水生态环境技术有限公司

地      址：深圳市罗芳水质净化厂

联  系  人：林浴喜15218386987

欢迎各供应商到现场勘察、确认。

深圳市深水生态环境技术有限公司

2024年11月20日

| 东部分公司南山泥渣站抓斗备件采购项目报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 组成明细 | 规格材质 | 需求总数量 | 单位 | 不含税价 | 税额（*%） | 含税价格 |
| 1 | 抓斗 | 详见清单 | 各组件材质详见清单 | 1 | 台 |  |  |  |
| 不含税总价合计：大写人民币*****元整 |  |  |  |  | 小写：￥***元 |  |  |  |
| 增值税合计：大写人民币*****元整 |  |  |  |  | 小写：￥***元 |  |  |  |
| 含税总价合计：大写人民币*****元整 |  |  |  |  | 小写：￥***元 |  |  |  |

1、付款方式：签订合同后付款30%，到货后付款57%，收到甲方进场安装的通知后进场对旧抓斗进行拆卸并将新抓斗进行安装，安装完成后验收付款10%，剩余3%质保金自安装之日起12个月，质保期内无问题付剩余3%验收款。

2、验收条件：

（1）抓斗参数、规格、数量、材质与清单保持一致；

（2）抓斗外形尺寸、连接形式与现场电动葫芦相匹配，安装完成后抓斗开合平衡；

（3）安装完成后连续稳定运行7天，未出现故障视为验收合格。

3、供货期：自收到甲方订货通知后**日内到货

报价单位：

报价日期：

报价联系人：

联系电话：

附表2

承诺函

本人      （身份证号码：                     ）代表          有限公司参加东部分公司南山芳水务泥渣站抓斗备件采购项目报价。在此，本单位郑重承诺，本单位与本项目其他报价方不存在负责人为同一人、股权关系、董监高关系或其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

有限公司 已核实上述承诺内容。如承诺不属实，

有限公司愿意无条件接受：

1.宣布          有限公司投标废标。

2.取消          有限公司的中标资格。

3.列入投标黑名单。

4.不予退还投标保证金。

特此承诺。

| 投标人(盖章): | 有限公司 |
| --- | --- |
| 法定或授权代表人(签字/盖章): |  |
| 出具日期: | 2024年 月 日 |