- 粪污预处理装置产品委托开发项目预询价公告

深圳市深水生态环境技术有限公司就粪污预处理装置产品委托开发项目进行预询价，欢迎符合资质并有意向的服务商提交预询价报价，本次询价结果仅作为采购限价的参考依据。有关事项如下：

- 一、预询价方

深圳市深水生态环境技术有限公司

- 二、项目名称

粪污预处理装置产品委托开发项目

- 资格要求

不设限制。

- 四、项目内容

（一）项目背景与产品边界

1、项目背景

本项目拟计划开发一款粪污预处理装置，该装置可接收从化粪池中抽吸的粪污并对粪污进行预处理，预处理后的粪水排到市政污水处理设施中，粪污中的垃圾经拦截脱水后输送至装置外存放。

2、产品边界（产品与外部接口及规格）

（1）进料对接口：采用拉杆式快速接头，适配常规尺寸（2.5寸、3寸或4寸）吸污管标准接口（常规尺寸为DN100）。

（2）污水排放口：产品预留DN100-DN200法兰接口。

（3）垃圾出料口：箱体开口与所选垃圾输送设备匹配，开口需做密封处理设计，防止臭气泄露。

（4）臭气处理接口：装置内臭气收集至装置内的除臭汇总管道，汇总管道设置阀门及法兰接口，后端链接装置除臭模块。

（5）外接电源接口：预留快插式航空插头接口。

（6）外接水源接口：预留De50快速接口。

（二）技术要求

1、功能与性能

（1）需满足装置可连续稳定地接收及处理含水率95%-99%的粪污（含大量毛发纤维及生活垃圾）。

（2）需对拦截的垃圾进行收集与脱水处理，脱水后的垃圾自动密闭输送到装置外的垃圾压缩站，产品可选装垃圾冲洗功能（垃圾冲洗模块单独报价）。

（3）产品内部全密闭运行，产品自带除臭模块（可选装设计，方案中整体设计）。

（4）产品可实现自动化运行，装置内部及外部物料接驳作业点需配置监控系统，预留远程控制接口。

2、指标要求

（1）可满足市场上常见罐式吸污车4-20m³车型使用。

（2）处理介质：含水率95%-99%的粪污。粪污中可能含有大量塑料袋、硬质物、较长的毛发纤维及其结成的团状物等。

（3）处理能力：处理能力≥80m³/h，平均日处理能力≥640m³（每日工作时间按8小时计，需综合考虑车辆交替卸料、卸料管道接驳、环境冲洗等时间）。

（4）垃圾拦截率：大于20mm垃圾拦截率≥80%。

（5）脱水后垃圾含水率：脱水后的栅渣垃圾不能有流淌水，含水率不得高于80%。

3、集成与部署要求

（1）接收方式：需满足罐式化粪池吸污车通过管道（常规尺寸为DN100）卸料,卸料管道长度需≤6m。

（2）排料方式：污水通过管道排到污水管网（距离根据具体项目要求），栅渣垃圾自动密闭转运至放在预处理装置旁的垃圾压缩站内。

（3）产品尺寸占地大小：设备尺寸长度≤6.1m，宽度≤2.5m，高度暂不做限制，需考虑装置产品自身运输便利性。

（4）环境要求：粪污预处理装置对布置点周围环境不能产生不良影响。具体环境控制要求如下：

a）臭气：装置整体保持全密闭运行，装置内部的臭气不外露。

b）噪声：装置运行噪音至少要符合环境噪声标准4类要求。

c）污水：粪污接收口、污水排放口以及栅渣排放口等关键位置不得有污水滴漏。

（三）方案提交要求

1、技术开发方案（包括方案介绍、工艺计算等）。

2、工艺流程图、平面设计图。

3、产品3D外形图（需外观风格设计或工业设计）。

4、产品制造费用明细表，粪污预处理装置生产制造成本不高于20万元/套，含设备材料、加工以及电气自控等（除臭模块单独报价），设计费另计，报价单模板见附件。

5、产品使用成本测算表（含水、电、耗材、人工数量，包括主体设备、附属设备、除臭模块等）。

6、其它项目方案评审所需的材料。

（四）评审与合作机制

1、方案评审标准

| 评审维度 | 评分细则与公式 | 基准要求 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术可行性（60%） | 1.处理能力达标：≥80m³/h得5分，每增加10m³/h加1分；低于基准要求不得分。 | 处理能力≥80m³/h | 0-10分 |
|  | 2.拦截率达标：大于20mm垃圾拦截率≥80%得5分，每增加3%加1分；低于基准要求不得分。 | 拦截率≥80% | 0-10分 |
|  | 3. 栅渣含水率达标：≤80%得5分，每降低2%加1分；数值高于基准要求不得分。 | 栅渣含水率≤80% | 0-10分 |
|  | 4.工艺创新性：方案是否完整，是否具有创新技术（如粪污拦截工艺、臭气控制、少人无人维护等），专家横向评分，0-15分。 | 需提供技术原理说明及图纸 | 0-15分 |
|  | 5.设计合理性：是否有2D及3D设计，产品外观是否有风格设计或工业设计，布局紧凑性、维修便捷性，专家横向评分，0-15分。 |  | 0-15分 |
| 经济性（30%） | 1.制造成本：≤20万元/套得10分，每增加1万元扣2分，每减少1万元加1分，满分15分。 | 单套成本≤20万元 | 0-15分 |
|  | 2.运行成本：专家横向评分0-10分。 | 需提供使用成本测算表 | 0-10分 |
|  | 3.成本优化潜力：是否提出具体降本措施（如材料替代、工艺简化等），专家横向评分，0-5分。 | 需提供成本分解表及优化方案 | 0-5分 |
| 案例经验（10%） | 1.类似案例数量：每提供1个粪污/同类型高含量长纤维污水处理集成化装备产品案例得5分，最高10分。 | 需提供合同关键页（含处理量、技术指标）、现场照片等证明材料。 | 0-10分 |

项目审批通过后，将在深圳环水集团招标采购数字管理平台发布邀请采购公告，在时间截止后，经采购小组初步评审合格后根据采购文件、投标报价文件，从技术、价格、款项支付、供货周期、质保期等实质性内容进一步与供应商谈判确定最终响应情况。根据投标人最终谈判响应情况采用综合评分法。按评审后分数由高到低排序。排名第一为中选单位，第二名和第三名为备选单位。若出现两名第二次报价排名相同的情况，则两名单位进行第三次报价，直至得出中选单位。如拟推荐中标人不具备履行项目的能力，将顺次确定下一名中标候选人为中标人。拟推荐中标人将进入合同签订环节；第二、三名为备选单位，委托方将支付方案设计参与费用（每单位2000元），并可优先参与委托方其他产品设计开发项目。

2、合作模式

（1）开发阶段：委托设计，按里程碑支付开发费用，30%预付款+20%样机到货款+50%性能验收款。

（2）量产阶段：框架协议采购（两年内采购数量≤10套，委托方不承诺保底量），首批订单≥2套，价格浮动幅度≤±5%。

（3）受托方需对所提设计方案及制造的产品性能负责，如在性能测试过程中无法达到设计要求，受托方需自行实施优化，委托方不承担相关费用。

3、知识产权归属

（1）开发过程中产生的全部知识产权（含专利、图纸、技术文档）归委托方所有。

（2）受托方可与委托方共同推广该产品的销售与应用，所得利润分成另行商议，不得在未经委托方书面同意的情况下将技术成果应用于第三方项目。

- 五、付款方式

1、开发阶段：委托设计，按里程碑支付开发费用，30%预付款+20%样机到货款+50%性能验收款。

2、量产阶段：框架协议采购，30%预付款+40%到货款+25%验收款+5%质保金。

- 六、报价格式

- 1、报价单（详见附表1）；

- 2、投标承诺函（详见附表2）。

*以上文件均须加盖投标人公章

- 七、验收条件

- 按项目内容中的要求进行验收。

八、递交报价文件的截止时间、地点

- 方式：所有报价文件可通过电子邮件发送至联系人邮箱wei.haiyang@szwatereco.com，邮件标题格式：“报价文件+项目名称+投标人全称”。

- 接收报价文件截止时间：2025年6月9日12：00（北京时间）之前，逾期或不符合规定的报价文件恕不接受。

联  系  人：韦工 电话：16620850208

九、本项目的联系方式：

可按下列地址以书面或邮箱的形式查询：

预询价方：深圳市深水生态环境技术有限公司

地      址：深圳市福田区福保街道桃花路3号国创中心

联  系  人：韦工 电话：16620850208

深圳市深水生态环境技术有限公司

2025年05月29日

附表1

- 粪污预处理装置报价单

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 不含税单价（元） | 税率（%） | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | ≤20万元 |
| 二、设计部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、选装模块部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 除臭模块 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 垃圾冲洗模块 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | （其他选装模块） |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、其他部分（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位：                                                       报价联系人：

报价日期：                                                       联系电话：

附表2

承诺函

本人      （身份证号码：                     ）代表          有限公司参加                         项目报价。在此，本单位郑重承诺，本单位与本项目其他报价方不存在负责人为同一人、股权关系、董监高关系或其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

有限公司 已核实上述承诺内容。如承诺不属实，

有限公司愿意无条件接受：

1.宣布          有限公司投标废标。

2.取消          有限公司的中标资格。

3.列入投标黑名单。

4.不予退还投标保证金。

特此承诺。

| 投标人(盖章): | 有限公司 |
| --- | --- |
| 法定或授权代表人(签字/盖章): |  |
| 出具日期: | 2025年 月 日 |