水解酸化系统改造及气浮技术验证服务采购项目预询价公告
深圳市深水生态环境技术有限公司就水解酸化系统改造气浮技术验证服务采购项目进行预询价，欢迎符合资质并有意向的服务商提交预询价报价，有关事项如下：

预询价方

深圳市深水生态环境技术有限公司。

项目名称

水解酸化系统改造及气浮技术验证服务采购项目

报价人资格要求

报价人必须为在中华人民共和国境内注册的企事业单位，具独立法人资格（提交有效营业执照原件扫描件，原件备查）。
项目服务要求
报价人需为罗芳水质净化厂内10吨/天的厨余浆液水解酸化系统通过新增水解酸化罐体的形式进行改造，将处理规模提升至20吨/天，同时新增气浮设备并对整体水解酸化-离心（现有工艺段）-气浮技术进行验证服务。厨余浆液经过水解酸化-离心（现场已有设备）-气浮处理后出水指标可达SS＜2000mg/L、油脂＜100mg/L

设备清单如下：

	序号
	设备名称
	规格
	数量

	1
	组合气浮装置
	GF-5T
	2

	2
	30TPE桶
	型号：PT-30T；材质：PE；容积：30m³
	1

	3
	5TPE桶
	型号：PT-5T；材质：PE；容积：5m³，含三道镀锌补强套
	1

	4
	自控系统
	自控系统、线缆、桥架等
	1

	5
	进料暂存桶进料泵
	Q=10m³/h；H=15m；N=3kW-4；变频电机；机械密封；联轴器传动
	1

	6
	单法兰液位计
	型号：CHD-DFLYWJ;法兰：DN50，316膜片；量程：0-5000mm；供电：DC24V；输出：4-20mA带HART协议
	2

	7
	pH计
	TKYFD-UB-PH12AB;玻璃电极；不锈钢护套；插深：500mm；材质：316L，配室外不锈钢仪表箱，数字显示表；0-99℃自动补偿，DN50PN10；法兰连接；工作温度：35-55℃
	2

	8
	一体式温度变送器
	WZPB-448,4-20mA输出；供电：24V.DC；保护管直径：φ8；法兰连接；法兰规格：DN25PN10；插入深度350mm；材质：304；两线制；电气接口：M20×1.5;测温范围：-20-100℃；防护等级：IP67
	2

	9
	30TPE桶配件
	搅拌机RF107-NA53-15KW-JXD90，380V带碳钢衬塑材质，两叶双层，含落地龙门架20#工字钢，含开孔配件，含3道300mm镀锌补强套
	1

	10
	20TPE桶配件
	搅拌机：BLD14-7.5kW-TJA6，380V带碳钢衬塑材质+落地龙门架，12#槽钢
	1

	11
	管材及阀门
	包括UPVC管、变径、三通、直通、弯头、法兰、活接球阀、活接电动球阀等
	1

	12
	离心机进料泵
	50GNWQ10-10、口径2寸，Q=10m³/h、H=12m
	1

	13
	PE桶改造
	新增法兰口
	2

	14
	除臭风管及亚克力板密闭（气浮机密闭）
	各设备除臭风管连接、轴流风机、气浮机亚克力板集气罩（30m³）
	1

	15
	设备安装
	各设备、管道安装
	1


布置图如下：
[image: image1.png]



报价要求

1.报价格式自拟（附上满足资格要求的相关证明文件，均需加盖公章）。
2.投标报价为综合包干价，合同总价为包干价，被视作已包括了货物（含辅材）的加工制造、工厂检验和试验、出场检测、监造验货，包装、运输、装卸、安装工程费（所有人工费、材料费、机械费）、组织措施费（含安全文明施工，环境保护等）、技术措施费、间接费（规费、管理费、财务费等）、利润、税金及完成本项目不可或缺的工作和责任所发生的费用。

3.在服务期限内，如遇国家税率调整，以中标未税综合包干价、调整后税率为依据结算支付服务费。

4.本次预询价不统一组织现场踏勘，投标人应主动联系项目联系人勘察现场，报价文件默认知晓并认可项目现场实际状况。

递交报价文件的截止时间、地点

方式：所有报价文件可通过电子邮件发送至联系人邮箱，邮件标题格式：“报价文件+项目名称+投标人全称”。

接收报价文件截止时间：2026年3月1日12：00（北京时间）之前，逾期或不符合规定的报价文件恕不接受。
本项目的联系方式

可按下列地址以书面或邮箱的形式查询：

公开询价方：深圳市深水生态环境技术有限公司

地 址：深圳市罗湖区罗芳水质净化厂
联系人：曾工 13509693909
联系人邮箱：zeng.qian@szwatereco.com

深圳市深水生态环境技术有限公司

                 2026年2月27日

